RAPPORT TECHNIQUE

TrackrAI

Plateforme distribuée de suivi sportif, acquisition embarquée, analyse vidéo et prédiction de performance

Vue synthétique de l’architecture TrackrAI

Version du document : 1.0 — 17 juin 2026

Document de référence pour la reprise, la maintenance et l’extension de l’application

Table des matières

Table des matières	2

1. Introduction	3

2. Structure logicielle et matérielle globale	3

2.1 Vue d’ensemble	3

2.2 Flux de données	4

2.3 Déroulement d’une séance	5

2.4 Ports et adressage	5

3. Contexte logiciel et matériel	6

3.1 Organisation du dépôt	6

3.2 Prérequis	6

3.3 Récupération et configuration des sources	7

3.4 Variables d’environnement principales	7

3.5 Installation hors Docker	7

3.6 Compilation et déploiement	8

3.7 Environnement mobile	8

4. Descriptif technique	9

4.1 Boîtier d’acquisition ESP32	9

4.1.1 Matériel et communications	9

4.1.2 Structure du firmware	9

4.1.3 Filtrage et temporisation	10

4.2 Serveur central Java	10

4.2.1 Répertoires et classes principales	10

4.2.2 Protocole TCP	10

4.2.3 Gestion des connexions et des séances	11

4.3 API Node.js / Express	11

4.3.1 Organisation interne	11

4.3.2 Authentification et autorisation	12

4.3.3 Routes	12

4.3.4 Calcul des statistiques	13

4.3.5 Watchdog de séance	13

4.4 Base de données MongoDB	14

4.4.1 Modèles de documents	14

4.4.2 Choix de modélisation	14

4.4.3 Index et évolutions	14

4.5 Serveur d’analyse vidéo	14

4.5.1 Pipeline	14

4.5.2 Organisation des fichiers	14

4.5.3 Principe d’analyse	15

4.6 Intelligence artificielle de prédiction	15

4.6.1 Modèle et variables	15

4.6.2 Jeu de données et entraînement	16

4.6.3 Performances observées	16

4.6.4 Améliorations recommandées	16

4.7 Frontend web et mobile	17

4.7.1 Architecture Vue	17

4.7.2 Pages principales	17

4.7.3 Communication HTTP	18

4.7.4 Communication WebSocket	18

4.8 Tests et qualité	18

4.8.1 Tests d’acceptation	18

4.8.2 Scénarios couverts	18

4.8.3 Intégration continue	18

5. Sécurité, limites et perspectives	18

5.1 Mesures existantes	18

5.2 Limites	19

5.3 Priorités d’évolution	19

6. Procédures de reprise	19

6.1 Vérification minimale après installation	19

6.2 Fichiers à modifier selon l’évolution	19

7. Conclusion	20

Annexe A — Dépendances principales	20

Annexe B — Types de mesures produits par le firmware	21

Annexe C — Liens à joindre à la livraison	21

# 1. Introduction

TrackrAI est une plateforme de suivi sportif destinée à acquérir, centraliser, analyser et restituer des données produites pendant une séance d’entraînement. L’application associe un boîtier matériel à base d’ESP32, une interface web et mobile, une API métier, une base MongoDB, un serveur de centralisation TCP, un serveur d’analyse vidéo et un module de prédiction par apprentissage automatique.

Le contexte principal d’utilisation est une séance réalisée par un sportif équipé du boîtier d’acquisition. Le sportif démarre et arrête la séance depuis l’interface. Pendant la phase active, le boîtier transmet des positions GPS, une vitesse, des données inertielles, une fréquence cardiaque et un indicateur de variabilité cardiaque. Les mesures sont rattachées à une séance, filtrées puis transformées en statistiques : durée, distance, pas estimés, fréquence cardiaque moyenne et maximale, stress physiologique, qualité des données et score de performance.

Trois catégories d’acteurs sont prises en charge. Le sportif consulte ses séances, ses statistiques, ses analyses vidéo et les informations relatives à son coach référent. Le coach consulte les sportifs qui lui sont affectés et compare leurs résultats. L’administrateur gère les utilisateurs, les modules d’acquisition, les affectations et l’entraînement du modèle prédictif.

Une fonctionnalité complémentaire permet d’analyser une vidéo de mouvement sportif. La vidéo est transmise par WebSocket à un service Python. Des points corporels sont extraits image par image avec MediaPipe et OpenCV, puis un analyseur spécifique produit un nombre de répétitions, un score, une liste d’erreurs et des conseils. Le squat est le mouvement principal ; le développé couché et le soulevé de terre constituent des extensions expérimentales.

L’objectif du présent document est de décrire l’environnement nécessaire, les interactions entre composants, la structure des sources et les mécanismes centraux afin qu’un développeur disposant des connaissances générales des technologies employées puisse reproduire, maintenir et étendre l’application.

# 2. Structure logicielle et matérielle globale

## 2.1 Vue d’ensemble

Figure 1 — Composants principaux et protocoles de communication

| Composant | Nature | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- |
| Boîtier d’acquisition | ESP32 + capteurs | Acquisition GPS, inertielle et cardiaque ; filtrage primaire ; émission TCP. |
| Serveur central | Java 21, sockets TCP | Maintien des connexions persistantes, identification des modules, état local des séances et relais des mesures. |
| API Trackr | Node.js 20, Express, Mongoose | Authentification, règles métier, contrôle d’accès, persistance, statistiques et orchestration IA. |
| Base de données | MongoDB 6.0 | Stockage des utilisateurs, modules, capteurs, mesures et séances. |
| Frontend | Vue 3, Pinia, Vite, Capacitor | Interfaces sportif, coach et administrateur ; graphiques ; carte GPS ; envoi vidéo. |
| Serveur d’analyse | Python 3.10, WebSocket, OpenCV, MediaPipe | Réception de vidéos, extraction de pose et analyse biomécanique heuristique. |
| Modèle prédictif | XGBoost | Prédiction d’un score global à partir de statistiques de séance. |

## 2.2 Flux de données

Le frontend consomme l’API au moyen de requêtes HTTP JSON sous le préfixe /trackrapi. Les routes protégées utilisent un access token JWT signé, transmis en priorité avec l’en-tête Authorization: Bearer ; l’en-tête x-session-id reste envoyé par compatibilité.

L’API contacte le serveur central par TCP pour démarrer, arrêter ou interrompre une séance associée à un module.

L’ESP32 conserve une connexion TCP persistante avec le serveur central et n’émet des mesures que lorsque la commande START_SESSION a été reçue.

Le serveur central relaie les mesures vers l’API par HTTP ; l’en-tête x-service-secret authentifie cet échange interne.

L’API accède à MongoDB par Mongoose. Une implémentation Java d’accès direct à MongoDB est également présente pour certains cas, mais la voie HTTP est privilégiée pour les mesures.

Le frontend envoie les vidéos directement au serveur Python par WebSocket. Le résultat est renvoyé au frontend et transmis au serveur central par TCP pour persistance.

## 2.3 Déroulement d’une séance

Figure 2 — Séquence principale de démarrage, acquisition et stockage

## 2.4 Ports et adressage

| Service | Port interne | Port hôte en développement | Protocole |
| --- | --- | --- | --- |
| MongoDB | 27017 | 27017 | MongoDB wire protocol |
| API | 4567 | 4567 | HTTP |
| CentralServer | 9000 | 29000 | TCP texte |
| AnalyzeServer | 6000 | 6000 | WebSocket |
| Frontend Vite | 5173 | 5173 | HTTP |
| Frontend production | 80 | 8080 | HTTP/Nginx |

# 3. Contexte logiciel et matériel

## 3.1 Organisation du dépôt

| Répertoire ou fichier | Rôle |
| --- | --- |
| arduino/ | Firmware PlatformIO du boîtier ESP32. |
| CentralServer/ | Serveur Java TCP, pilotes d’accès aux données et client de test. |
| TrackrAPI/ | API Express, modèles Mongoose, contrôleurs, services, calculs statistiques et scripts IA. |
| AnalyzeServer/ | Service Python d’analyse vidéo et client TCP vers le serveur central. |
| WebTrackr/ | Application Vue/Capacitor et configuration Nginx. |
| TrackrAIAcceptanceTests/ | Scénarios d’acceptation Cucumber exécutés avec Maven. |
| docs/ | Procédures de développement, de test et limites connues. |
| docker-compose*.yml | Orchestration des conteneurs selon l’environnement. |
| Jenkinsfile et .github/workflows/ | Automatisation d’intégration ou de déploiement. |
| rapport_technique/ | Source LaTeX historique du rapport technique. |

## 3.2 Prérequis

| Outil | Version confirmée ou minimale | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Git | version récente | Clonage et gestion des sources. |
| Docker Engine / Docker Desktop | 24 ou supérieur recommandé | Construction et exécution des services. |
| Docker Compose | v2 | Orchestration par docker compose. |
| Node.js | 20 dans les images Docker | API et frontend. |
| Java | 21 dans CentralServer ; 17 pour les tests Maven | Compilation du serveur et tests d’acceptation. |
| Python | 3.10 dans AnalyzeServer | Analyse vidéo. |
| MongoDB | 6.0 | Base de données. |
| PlatformIO | extension VS Code ou CLI récente | Compilation et téléversement du firmware ESP32. |
| Capacitor | CLI 7.4.4, cœur/Android 8.0.0 | Emballage mobile Android. |
| Maven | 3.x | Exécution des tests Cucumber. |

## 3.3 Récupération et configuration des sources

Cloner le dépôt Git puis se placer à sa racine.

Créer les éventuels fichiers .env locaux à partir de TrackrAPI/.env.example et WebTrackr/.env.example.

Remplacer SERVICE_SECRET par une valeur non publique et identique dans l’API et le serveur central.

Vérifier les ports disponibles sur la machine, notamment 27017, 4567, 5173, 6000, 8080 et 29000.

Pour un ESP32 physique, configurer l’adresse IP de la machine hôte et le port 29000 dans le portail WiFiManager.

git clone <URL_DU_DEPOT>

cd TrackrAI-main

docker compose -f docker-compose.dev.yml up --build

L’URL exacte du dépôt n’est pas enregistrée dans les fichiers applicatifs fournis. Elle doit être ajoutée à la version diffusée du rapport ou remplacée par l’adresse de l’archive de livraison.

## 3.4 Variables d’environnement principales

| Variable | Service | Rôle / valeur typique |
| --- | --- | --- |
| MONGODB_URL | API | mongodb://mongo:27017/trackrai |
| PORT | API | 4567 |
| CENTRAL_HOST / CENTRAL_PORT | API et AnalyzeServer | Adresse et port interne du serveur central. |
| TRACKR_API_URL | CentralServer | http://trackr-api:4567/trackrapi en développement. |
| SERVICE_SECRET | API et CentralServer | Secret partagé pour les routes inter-services. |
| USER_ACCESS_TOKEN_TTL_MINUTES | API | 15 |
| USER_REFRESH_TOKEN_TTL_DAYS | API | 7 |
| AI_MODEL_PATH | API | ./ai/model.joblib |
| PYTHON_EXECUTABLE | API | python3 |
| AI_TIMEOUT_MS | API | 120000 |
| WS_HOST / WS_PORT | AnalyzeServer | 0.0.0.0 / 6000 |
| VITE_API_BASE_URL | Frontend | /trackrapi |
| VITE_ANALYZE_WS_URL | Frontend | ws://localhost:6000 en développement |
| JWT_SECRET | API | Secret de signature et vérification des access tokens JWT. |

## 3.5 Installation hors Docker

L’usage de Docker Compose constitue la procédure de référence. Une installation séparée reste possible pour le développement ciblé.

# API

cd TrackrAPI

npm install

python3 -m venv .venv

. .venv/bin/activate

pip install -r ai/requirements.txt

npm run dev

# Frontend

cd WebTrackr

npm install

npm run dev -- --host

# Analyse vidéo

cd AnalyzeServer

python3 -m venv .venv

. .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

python main.py

# Serveur central

cd CentralServer

javac -cp "lib/*" server/src/*.java client/src/*.java

java -cp "lib/*:server/src:client/src" TrackrCentralServer 9000

## 3.6 Compilation et déploiement

# Développement avec rechargement du frontend et de l’API

docker compose -f docker-compose.dev.yml up --build

# Production locale

docker compose -f docker-compose.yml up --build -d

# Arrêt

docker compose -f docker-compose.dev.yml down

# Réinitialisation incluant les données MongoDB

docker compose -f docker-compose.dev.yml down -v

En production, le frontend est compilé avec Vite dans une image Node 20 puis servi par Nginx Alpine. L’API est exécutée dans Node 20 Bookworm et embarque un environnement virtuel Python pour les scripts IA. Le serveur Java est compilé dans Eclipse Temurin 21. Le service vidéo repose sur Python 3.10 slim et installe les bibliothèques système nécessaires à OpenCV.

## 3.7 Environnement mobile

Installer les dépendances de WebTrackr avec npm install.

Configurer capacitor.config.dev.json ou une copie locale avec l’URL HTTP de la machine de développement.

Activer le débogage USB sur le terminal Android.

Exécuter npx cap sync android puis npx cap run android --target=device.

L’URL de développement dépend de l’adresse IP locale et ne doit pas être codée en dur dans les sources partagées.

# 4. Descriptif technique

## 4.1 Boîtier d’acquisition ESP32

### 4.1.1 Matériel et communications

| Élément | Fonction | Interface avec l’ESP32 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 Dev Module | Microcontrôleur principal, Wi-Fi, BLE et exécution du firmware. | Carte cible PlatformIO esp32dev. |
| Récepteur GPS NMEA | Latitude, longitude et vitesse. | UART2 à 9 600 bit/s ; RX ESP32 sur GPIO 27. |
| MPU6050 | Accéléromètre et gyroscope trois axes. | I²C : SDA GPIO 19, SCL GPIO 22. |
| Ceinture cardio BLE | Fréquence cardiaque et intervalles RR. | Bluetooth Low Energy, service 0x180D, caractéristique 0x2A37. |
| Bouton BOOT | Réinitialisation de la configuration après maintien de cinq secondes. | GPIO 0, entrée avec résistance de rappel interne. |

Le schéma électrique minimal se déduit du firmware : le GPS transmet sa sortie TX vers GPIO 27 ; le MPU6050 partage le bus I²C sur GPIO 19 et GPIO 22 ; les masses doivent être communes. Les tensions d’alimentation exactes et le modèle de module GPS ne sont pas enregistrés dans les sources. Ils doivent être ajoutés au schéma de câblage final afin d’éviter toute ambiguïté matérielle.

### 4.1.2 Structure du firmware

| Fichier / fonction | Rôle |
| --- | --- |
| platformio.ini | Définit la cible ESP32, le moniteur série à 115200 bit/s et les bibliothèques WiFiManager 2.0.17, MPU6050 1.4.2 et NeoGPS 4.2.9. |
| setup() | Charge la configuration persistante, gère le reset, configure Wi-Fi/NTP, initialise GPS, I²C, MPU6050 et BLE. |
| loop() | Maintient la connexion TCP, traite les commandes, lit les capteurs et envoie les mesures chaque seconde pendant une séance active. |
| setupWiFi() | Ouvre un portail WiFiManager et mémorise l’hôte et le port du serveur dans Preferences. |
| autoRegister() / sendHello() | Obtient puis réutilise la clé unique du module. |
| sendMeasure() | Construit une ligne STOREMEASURE avec type, timestamp, valeur et clé module. |
| hrNotifyCallback() / computeRMSSD() | Extrait fréquence cardiaque et intervalles RR puis calcule la RMSSD. |
| haversineMeters() | Calcule la distance entre deux positions pour filtrer les points GPS trop proches. |

### 4.1.3 Filtrage et temporisation

Période d’émission : 1 000 ms.

Un point GPS n’est retransmis que si au moins 800 ms se sont écoulées, si le déplacement dépasse 1,5 m et si la vitesse atteint 0,5 km/h.

Les données IMU sont ignorées pendant les trois premières secondes de la séance afin de laisser le capteur se stabiliser.

La RMSSD est calculée sur un tampon circulaire de 64 intervalles RR ; trois valeurs sont requises au minimum.

Aucune mesure n’est envoyée tant que l’heure NTP n’est pas valide, que le module n’est pas enregistré ou qu’aucune séance n’est active.

## 4.2 Serveur central Java

### 4.2.1 Répertoires et classes principales

| Classe | Responsabilité et point d’extension |
| --- | --- |
| TrackrCentralServer | Point d’entrée. Lit le port, construit MainServer et lance la boucle d’acceptation. |
| MainServer | Ouvre le ServerSocket, crée un ThreadServer par connexion et maintient la table des modules connectés. |
| ThreadServer | Interprète le protocole texte, conserve l’état IDLE/RUNNING/STOPPING et rattache les mesures à la séance courante. |
| DataDriver | Contrat des opérations de persistance : mesure, analyse, auto-enregistrement, présence de séance et état de connexion. |
| HttpDataDriver | Implémentation HTTP JSON vers l’API avec java.net.http.HttpClient et le secret inter-service. |
| MongoDataDriver | Implémentation directe vers MongoDB ; peut être étendue si un accès sans API est requis. |
| DataExchanger | Construit et expose les deux pilotes. Un nouveau backend peut être ajouté par une nouvelle implémentation de DataDriver. |
| Module, Chipset, Measure | Objets de représentation utilisés par le pilote MongoDB. |
| client/src | Client Java permettant de simuler un module pour les essais de protocole. |

### 4.2.2 Protocole TCP

| Commande | Émetteur | Paramètres | Effet |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOREGISTER | ESP32 | uc chipset... | Crée le module et renvoie une clé unique. |
| HELLO | ESP32 | moduleKey | Associe la socket à un module et met connected à true. |
| STOREMEASURE | ESP32 | type date valeur moduleKey | Relaye une mesure si le thread est RUNNING ; sinon répond OK IGNORED. |
| START_SESSION_FOR_MODULE | API | moduleKey sessionId | Recherche la socket du module et lui demande de commencer. |
| STOP_SESSION_FOR_MODULE | API | moduleKey sessionId | Demande l’arrêt au module et remet l’état local à l’arrêt. |
| FORCE_DISCONNECT_MODULE | API | moduleKey | Ferme la socket, notamment à la suite du watchdog. |
| STOREANALYSIS | AnalyzeServer | type date analysisId¦payload | Stocke un résultat vidéo encodé. |

Le protocole est textuel, orienté ligne et séparé par des espaces. Les charges utiles complexes doivent donc être encodées. Pour une évolution importante, l’ajout d’un numéro de version, d’une longueur de trame et d’une authentification du module est recommandé.

### 4.2.3 Gestion des connexions et des séances

Chaque client dispose d’un ThreadServer. La table statique MainServer.modules associe la clé du module au thread actif. Lors d’un nouveau HELLO avec une clé déjà présente, l’ancienne connexion est fermée afin d’éviter deux sources simultanées. Le timeout de socket est fixé à quinze secondes. Un timeout pendant une séance active entraîne la fermeture ; hors séance, le thread continue d’attendre.

La source de vérité immédiate pour l’acceptation des mesures est l’état du thread. Une trame STOREMEASURE reçue hors état RUNNING n’est pas transmise à l’API. Cette règle évite qu’un module continue à alimenter une séance terminée.

## 4.3 API Node.js / Express

### 4.3.1 Organisation interne

| Répertoire | Contenu et modification attendue |
| --- | --- |
| routes/ | Déclaration des chemins HTTP et chaîne de middlewares. Toute nouvelle ressource doit être exposée ici. |
| controllers/ | Validation des entrées, contrôle des droits, appels Mongoose/services et construction des réponses. |
| models/ | Schémas et modèles Mongoose. Une évolution du format MongoDB doit être réalisée dans ces fichiers. |
| services/ | Logique transversale : commandes TCP, watchdog de séance et exécution des scripts IA. |
| utils/ | Calculs géographiques, physiologiques, statistiques et score de performance. |
| commons/ | Configuration et catalogues d’erreurs. |
| ai/ | Scripts Python d’entraînement/prédiction et modèle sérialisé. |
| TrackrAPI.js | Initialisation Express, connexion MongoDB, middlewares, routes et gestion globale des erreurs. |
| db.init.js | Initialisation des données minimales de la base. |

### 4.3.2 Authentification et autorisation

La connexion directe compare le mot de passe avec bcryptjs puis émet un access token JWT signé avec JWT_SECRET et un refresh token opaque.

La durée par défaut du jeton d’accès est de quinze minutes ; celle du jeton de rafraîchissement est de sept jours.

verifyToken vérifie la signature du JWT, contrôle son expiration, puis vérifie que le couple sub/jti existe encore en base. onlyAdmin et onlyAdminOrCoach appliquent ensuite les restrictions de rôle.

Les appels CentralServer → API utilisent verifyServiceSecret et l’en-tête x-service-secret.

Le refresh token, sa date d’expiration, le jti de session et la date d’expiration de l’access token sont stockés dans le document User afin de permettre la rotation et la révocation serveur.

### 4.3.3 Routes

| Méthode | Chemin | Protection | Information demandée / renvoyée |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Public | État du service et temps de fonctionnement. |
| POST | /measure/create | Secret service | Créer une mesure ou une analyse et l’associer à un module/une séance. |
| PATCH | /measure/update | Admin | Modifier une mesure existante. |
| GET | /measure/get | Utilisateur authentifié | Lire les mesures autorisées selon les filtres et le rôle. |
| POST | /module/register | Secret service | Auto-enregistrer un module et ses chipsets. |
| POST | /module/connection | Secret service | Mettre à jour connected et lastSeen. |
| POST | /module/create | Admin | Créer manuellement un module. |
| PATCH | /module/update | Admin | Modifier un module. |
| GET | /module/get | Authentifié | Lister les modules visibles. |
| POST | /user/create | Admin | Créer un utilisateur avec rôle et éventuel coach. |
| PATCH | /user/update | Admin | Modifier un utilisateur ou une affectation. |
| GET | /user/getusers | Admin ou coach | Lister les utilisateurs selon les droits. |
| POST | /auth/signin | Public | Authentifier et renvoyer un JWT signé et un refresh token. |
| POST | /auth/refresh | Public avec refresh token | Renouveler le JWT, le jti et le refresh token. |
| POST | /auth/logout | Authentifié | Invalider le jti et le refresh token. |
| GET | /auth/me | Authentifié | Renvoyer le profil courant. |
| POST | /session/start | Authentifié | Créer une séance et commander le module. |
| POST | /session/stop | Authentifié | Arrêter la séance, calculer et enregistrer les statistiques. |
| POST | /session/active | Secret service | Vérifier une séance active. |
| POST | /session/active-for-module | Authentifié | Retrouver la séance active d’un module. |
| GET | /session/history | Authentifié | Renvoyer l’historique autorisé, avec statistiques. |
| GET | /analysis | Authentifié | Lister les analyses vidéo autorisées. |
| GET | /analysis/:analysisId | Authentifié | Renvoyer le détail d’une analyse. |
| POST | /ai/train | Admin | Réentraîner et sauvegarder le modèle. |
| GET | /ai/predict/:sessionId | Authentifié autorisé | Prédire le score global d’une séance. |
| GET | /ai/insights/:sessionId | Authentifié autorisé | Renvoyer prédiction, explications et conseils. |

Les structures JSON détaillées ne sont pas décrites par un document OpenAPI dans le dépôt. L’ajout de Swagger/OpenAPI est recommandé pour générer une documentation exécutable, des exemples de charge utile et des clients typés.

### 4.3.4 Calcul des statistiques

computeSessionStats trie les mesures, détermine la durée entre la première et la dernière mesure, reconstruit une trajectoire GPS en associant latitude et longitude par timestamp, filtre cette trajectoire puis cumule les distances de Haversine. La fréquence cardiaque moyenne et maximale est calculée sur les valeurs strictement positives. Les pas sont estimés à partir des trois axes d’accélération. Le stress combine RMSSD et fréquence cardiaque. Enfin, computePerformanceScore agrège les variables disponibles en un score structuré.

Un indicateur de qualité est produit pour le GPS et l’estimation des pas. Ces valeurs réduisent l’impact visuel des mesures incohérentes sans transformer le dispositif en instrument médical ou scientifique certifié.

### 4.3.5 Watchdog de séance

session.service.js interroge toutes les trois secondes les séances sans date de fin. Lorsqu’aucune mesure n’a été reçue pendant plus de dix secondes, la séance est clôturée et FORCE_DISCONNECT_MODULE est envoyé au serveur central. Ce mécanisme limite les séances bloquées après une perte de réseau ou un arrêt brutal du boîtier.

## 4.4 Base de données MongoDB

### 4.4.1 Modèles de documents

| Collection / modèle | Champs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| User | login, password, email, rights[], coach, sessionId (jti), sessionExpiresAt, refreshToken, refreshExpiresAt | coach référence un autre User ; sessionId permet la révocation serveur du JWT. |
| Modules | name, shortName, key, uc, chipsets[], connected, lastSeen | chipsets référence Chipset. |
| Chipset | name, description, links[], caps[] | Référencé par Modules. |
| Measure | type, date, value, module, session, analysisId | Référence Modules et Session. |
| Session | sessionId, user, module, startDate, lastMeasureAt, endDate, stats | Référence User et Modules ; stats est un objet mixte calculé. |

### 4.4.2 Choix de modélisation

La valeur d’une mesure est stockée sous forme de chaîne afin d’accepter des types hétérogènes, au prix de conversions systématiques lors des calculs.

Les mesures restent des documents indépendants, ce qui évite de faire croître sans limite le document Session.

Session.stats constitue une vue agrégée persistée pour accélérer l’affichage de l’historique.

analysisId indexe les résultats vidéo afin de retrouver une analyse indépendamment d’une séance.

La relation coach/sportif est représentée par une référence coach dans le document du sportif.

### 4.4.3 Index et évolutions

Le schéma déclare un index sur Measure.analysisId et une unicité sur Session.sessionId. Pour un volume supérieur, des index composés sont recommandés sur Measure(session, date), Measure(module, date), Session(user, startDate) et Modules(key). Une stratégie de rétention ou d’archivage devra également être définie pour les mesures brutes.

## 4.5 Serveur d’analyse vidéo

### 4.5.1 Pipeline

Figure 3 — Pipeline de réception et d’analyse vidéo

### 4.5.2 Organisation des fichiers

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| main.py | Charge l’hôte et le port puis démarre le serveur WebSocket. |
| ws_server.py | Gère le protocole WebSocket, la session de réception, la progression, les erreurs et l’appel à l’analyseur. |
| stream_io/video_receiver.py | Reconstitue la vidéo dans un fichier temporaire et contrôle les octets reçus. |
| stream_io/temp_storage.py | Crée et supprime proprement les fichiers MP4 temporaires. |
| analysis/analyzer_registry.py | Sélectionne l’analyseur selon le type de mouvement. |
| analysis/pose_extractor.py | Lit la vidéo avec OpenCV et extrait les landmarks MediaPipe. |
| analysis/metrics.py | Calcule les angles, convertit les coordonnées et lisse les séries. |
| squat_analyzer.py | Détecte répétitions, profondeur, inclinaison et asymétrie. |
| bench_analyzer.py | Analyse expérimentale fondée sur l’angle des coudes. |
| deadlift_analyzer.py | Analyse expérimentale fondée sur l’angle de hanche. |
| central/central_tcp_client.py | Encode le résultat et envoie STOREANALYSIS au serveur central. |
| protocol/messages.py et errors.py | Standardisent les messages et erreurs WebSocket. |

### 4.5.3 Principe d’analyse

La vidéo est décodée image par image. MediaPipe Pose renvoie des points anatomiques normalisés. Les coordonnées sont transformées en pixels puis les angles articulaires sont calculés à partir de trois points au moyen du produit scalaire. Une moyenne glissante réduit les oscillations dues à la détection. Des seuils permettent ensuite de reconnaître les phases haute et basse, de compter les répétitions et d’identifier des défauts de posture.

Cette méthode a été choisie car elle fonctionne sans entraînement d’un réseau spécifique, possède un coût de calcul compatible avec une démonstration locale et fournit des points corporels directement exploitables. Elle reste sensible à l’angle de caméra, aux occultations, à l’éclairage et aux différences morphologiques. Les seuils heuristiques doivent être validés sur un jeu vidéo plus large avant tout usage d’entraînement avancé.

## 4.6 Intelligence artificielle de prédiction

### 4.6.1 Modèle et variables

Le modèle est un XGBRegressor utilisant l’objectif reg:squarederror. XGBoost a été retenu pour son efficacité sur des données tabulaires de petite ou moyenne dimension, sa capacité à modéliser des relations non linéaires et son faible coût d’inférence. Une régression linéaire aurait été plus simple mais moins adaptée aux interactions potentielles entre distance, effort cardiaque, stress, durée et nombre de pas ; un réseau neuronal aurait été disproportionné au regard du volume disponible.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Variables | distanceKm, hrAvg, stress, durationMs, steps |
| Cible | stats.score.global |
| n_estimators | 120 |
| max_depth | 4 |
| learning_rate | 0,08 |
| Objectif | reg:squarederror |
| Seuil minimal | 10 séances scorées |
| Sérialisation | joblib, fichier ai/model.joblib |

### 4.6.2 Jeu de données et entraînement

Le modèle livré a été entraîné le 17 juin 2026 à partir de 21 séances réelles contenant un score global. Afin de rendre la démonstration plus stable malgré ce faible volume, chaque ligne réelle a été copiée six fois avec un bruit gaussien contrôlé correspondant à 4 % de la dispersion de chaque variable. Le jeu total contient ainsi 147 lignes, dont 126 synthétiques. Une séparation aléatoire avec graine 42 utilise 110 lignes pour l’entraînement et 37 pour la validation.

Les valeurs physiques sont bornées après augmentation : distance, durée, pas et fréquence cardiaque restent positives ; stress et cible restent compris entre 0 et 100. Le script refuse l’entraînement si moins de dix séances scorées sont disponibles.

### 4.6.3 Performances observées

| Indicateur de validation | Valeur enregistrée |
| --- | --- |
| MAE | 0,300 point |
| RMSE | 0,487 point |
| R² | 0,984 |
| Échantillons de validation | 37 |

Ces résultats mesurent une validation aléatoire sur un jeu majoritairement synthétique dérivé des mêmes 21 séances. Ils indiquent que le modèle reproduit correctement la fonction de score dans ce contexte, mais ne mesurent pas sa généralisation à de nouveaux sportifs ou à de nouvelles conditions. Ils ne doivent donc pas être présentés comme une preuve de performance clinique ou scientifique.

### 4.6.4 Améliorations recommandées

Constituer un jeu multi-sportifs plus important et annoté indépendamment du score calculé par l’application.

Séparer les données par sportif ou par période avant validation afin d’éviter la proximité entre entraînement et test.

Comparer XGBoost à une régression linéaire, Random Forest et Gradient Boosting avec validation croisée.

Mesurer les erreurs par profil, type de séance et plage d’intensité.

Enregistrer la version du modèle, le schéma des variables et un historique d’expériences.

Remplacer progressivement l’augmentation synthétique par des observations réelles.

## 4.7 Frontend web et mobile

### 4.7.1 Architecture Vue

| Répertoire | Rôle |
| --- | --- |
| src/views/ | Pages complètes : connexion, tableau de bord, séance, historique, coach, administration et vidéo. |
| src/components/ | Composants réutilisables : navigation, jauges, cartes de statistiques, graphiques et carte GPS. |
| src/services/ | Accès HTTP et WebSocket. api.service.js configure Axios et le renouvellement des jetons. |
| src/store/ | État Pinia pour l’authentification, les utilisateurs, modules, mesures, séances et prédictions. |
| src/router/ | Déclaration des routes et gardes de navigation selon authentification et rôle. |
| src/utils/ | Adaptation des mesures, préparation des graphiques et calculs d’affichage. |
| capacitor.config*.json | Configuration de l’application Android hybride. |
| nginx.conf | Service des fichiers compilés et proxy des chemins applicatifs en production. |

### 4.7.2 Pages principales

| Vue | Fonction |
| --- | --- |
| LoginView | Authentification et initialisation du profil. |
| DashboardView | Synthèse des performances du sportif. |
| StartSessionView | Sélection d’un module et contrôle de la séance. |
| HistoriqueView / SessionDetailView | Liste puis détail des séances, graphiques et trajet GPS. |
| CoachView / CoachAthletesView / CoachAthleteDashboardView | Suivi des sportifs et comparaison. |
| AdminView | Gestion des utilisateurs, modules, rôles et entraînement IA. |
| MobileVideoView | Capture ou sélection de vidéo puis transfert WebSocket. |
| AnalysisHistoryView | Consultation des analyses vidéo stockées. |

### 4.7.3 Communication HTTP

api.service.js centralise l’URL de base, ajoute le jeton d’accès et traite les réponses 401. Les services spécialisés n’exposent que les opérations métier. Les stores Pinia conservent ensuite les données et les états de chargement ; cette séparation limite le couplage entre les vues et le protocole HTTP.

### 4.7.4 Communication WebSocket

analysis.ws.js ouvre la connexion vers le service vidéo, transmet les métadonnées, puis les octets de la vidéo. Les messages de progression et le résultat sont remontés à MobileVideoView. Cette voie ne traverse pas l’API afin d’éviter le transport d’un fichier volumineux dans Express.

## 4.8 Tests et qualité

### 4.8.1 Tests d’acceptation

TrackrAIAcceptanceTests est un projet Maven Java 17 utilisant Cucumber 7.11.2 et JUnit 5.9.2. Les fichiers .feature décrivent les comportements de l’API, du serveur central et du module IA. Les classes steps traduisent les phrases Gherkin en appels HTTP ou TCP. Les objets World conservent les réponses, identifiants et sockets entre étapes. Hooks assure l’initialisation et le nettoyage.

cd TrackrAIAcceptanceTests

mvn test

### 4.8.2 Scénarios couverts

Authentification et gestion des utilisateurs.

Création, enregistrement et connexion des modules.

Création et lecture des mesures.

Auto-enregistrement, erreurs de protocole et clients TCP multiples.

Stockage d’analyses vidéo.

Entraînement, prédiction, conseils, fatigue, HRV et vitesse.

### 4.8.3 Intégration continue

Le dépôt contient un Jenkinsfile, un fichier docker-compose.ci.yml et un workflow GitHub de déploiement. La chaîne doit construire les images, démarrer les dépendances, vérifier la disponibilité des services puis exécuter les tests d’acceptation. Les secrets de production ne doivent pas être stockés dans les fichiers Compose versionnés.

# 5. Sécurité, limites et perspectives

## 5.1 Mesures existantes

Authentification par access token JWT signé et refresh token rotatif pour les utilisateurs.

Contrôle des rôles administrateur, coach et utilisateur de base.

Secret partagé entre le serveur central et l’API.

Mots de passe hachés avec bcryptjs.

Isolation des services dans le réseau Docker.

Watchdog pour clôturer les séances orphelines.

## 5.2 Limites

Le protocole TCP des modules n’est ni chiffré ni authentifié par certificat.

Le secret inter-service apparaît avec une valeur par défaut dans les fichiers Compose et doit être externalisé en production.

Les mesures sont stockées sous forme de chaîne, ce qui reporte la validation de type sur le code métier.

La documentation de l’API n’est pas générée par OpenAPI/Swagger.

Les analyses vidéo reposent sur des seuils heuristiques et un nombre limité d’exercices.

Le jeu de données IA est trop petit et majoritairement augmenté synthétiquement.

Les références précises du GPS, de la ceinture cardio, de l’alimentation et le schéma électrique complet ne sont pas présents dans les sources.

## 5.3 Priorités d’évolution

Sécuriser les échanges externes par TLS et authentifier chaque module avec une clé renouvelable.

Ajouter OpenAPI, validation JSON par schéma et tests unitaires sur les contrôleurs et utilitaires.

Compléter le dossier matériel avec nomenclature, alimentation, schéma électrique et procédure de montage.

Mettre en place observabilité, journaux structurés, métriques et sauvegardes MongoDB.

Valider l’analyse vidéo et le modèle IA sur des jeux indépendants et versionnés.

Ajouter des migrations de données et des index adaptés au volume.

# 6. Procédures de reprise

## 6.1 Vérification minimale après installation

Démarrer docker-compose.dev.yml.

Vérifier GET http://localhost:4567/trackrapi/health.

Ouvrir http://localhost:5173 et se connecter avec un compte initialisé.

Vérifier la présence de MongoDB et des collections trackrai.

Connecter le boîtier à l’adresse IP hôte, port 29000, puis contrôler AUTOREGISTER et HELLO dans les journaux.

Démarrer une séance et vérifier la création de mesures ainsi que lastMeasureAt.

Arrêter la séance et vérifier Session.stats.

Envoyer une vidéo de squat et vérifier la progression, le résultat et l’historique.

Exécuter mvn test dans TrackrAIAcceptanceTests.

## 6.2 Fichiers à modifier selon l’évolution

| Besoin | Fichiers prioritaires |
| --- | --- |
| Ajouter un type de mesure | Firmware sendMeasure, measure.controller.js, utils/measures.js et affichage frontend. |
| Ajouter une commande TCP | ThreadServer.java, tcp.service.js et client/module émetteur. |
| Ajouter une ressource API | route, contrôleur, modèle/schéma, service frontend et store. |
| Modifier les statistiques | utils/sessionStats.js, geo.js, physio.js ou performanceScore.js. |
| Ajouter un exercice vidéo | nouvel analyseur Python, analyzer_registry.py et choix frontend. |
| Modifier les variables IA | train_model.py, predict_session.py, modèle sérialisé et documentation. |
| Ajouter un rôle | config, middlewares d’autorisation, schéma User, routeur frontend et vues. |
| Changer de base de données côté Java | nouvelle implémentation DataDriver et ajout dans DataExchanger. |

# 7. Conclusion

TrackrAI repose sur une architecture distribuée où chaque service possède une responsabilité identifiable : acquisition embarquée, communication temps réel, logique métier, persistance, restitution et analyse vidéo. La conteneurisation permet de reproduire l’environnement complet, tandis que la séparation en pilotes, contrôleurs, services, stores et analyseurs facilite l’extension ciblée.

La reprise de l’application est réalisable à partir des sources et des procédures décrites. Les principales actions préalables à une exploitation plus large concernent la documentation du montage électronique, la sécurisation des communications, la formalisation de l’API et la validation des composants d’analyse sur des jeux de données indépendants.

# Annexe A — Dépendances principales

| Sous-projet | Dépendances confirmées |
| --- | --- |
| Firmware | WiFiManager 2.0.17 ; Electronic Cats MPU6050 1.4.2 ; NeoGPS 4.2.9. |
| API Node | Express 4.17.1 ; Mongoose 5.13.9 ; jsonwebtoken 8.5.1 ; bcryptjs 2.4.3 ; validator 13.6.0 ; nodemon 3.1.11. |
| IA Python | pymongo 4.6.1 ; numpy 1.26.4 ; pandas 2.2.2 ; scikit-learn 1.5.1 ; xgboost 2.1.1 ; joblib 1.4.2. |
| Analyse vidéo | MediaPipe 0.10.14 ; websockets 12.0 ; numpy < 2 ; opencv-python. |
| Frontend | Vue 3.5.24 ; Vite 7.2.4 ; Pinia 3.0.4 ; Axios 1.13.2 ; Chart.js 4.5.1 ; Leaflet 1.9.4 ; Capacitor. |
| Java Mongo | MongoDB Java Driver 4.10.2. |
| Tests | Cucumber 7.11.2 ; JUnit 5.9.2 ; Maven Compiler 3.11.0 ; Surefire 3.0.0. |

# Annexe B — Types de mesures produits par le firmware

| Type | Origine | Unité / format |
| --- | --- | --- |
| gps_lat | GPS | degrés décimaux |
| gps_lon | GPS | degrés décimaux |
| gps_speed | GPS | km/h |
| heart_rate | Ceinture BLE | battements/minute |
| rmssd | Intervalles RR | millisecondes |
| acc_x, acc_y, acc_z | MPU6050 | valeurs brutes capteur |
| gyro_x, gyro_y, gyro_z | MPU6050 | valeurs brutes capteur |

# Annexe C — Liens à joindre à la livraison

Dépôt Git officiel de TrackrAI.

Documentation Docker et Docker Compose.

Documentation Node.js, Vue, Capacitor, MongoDB et PlatformIO.

Documentation du modèle exact de carte ESP32, du récepteur GPS, du MPU6050 et de la ceinture cardio.

Schéma électrique exporté en PDF ou image vectorielle.

Jeu de données et protocole de validation IA/vidéo, lorsqu’ils seront disponibles.